建设项目环境影响报告表

项目名称：      顺平县鑫宇建材有限公司

年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目

建设单位：     顺平县鑫宇建材有限公司  （盖章）

编制日期： 二○二年五月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 顺平县鑫宇建材有限公司年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 顺平县鑫宇建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾小雷 |  |  | 联系人 |  | 杨浩 |  |  |
| 通信地址 | 河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15630893099 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 072250 |  |
| 建设地点 | 河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 顺平县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  | 顺平发改备字﹝2018﹞11号 |  |  |
| 建设性质 | 新 建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他水泥类似制品制造 C3029 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 25.09亩（16725.30m2） |  |  | 绿化面积 （m2） |  | 1000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2476 | 其中环保投资(万元) |  | 70 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.83% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2020.6 |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、项目由来 顺平县鑫宇建材有限公司成立于2017年12月，注册资金2476万元，建设资金1846万元，公司位于河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村西，主要从事混凝土搅拌、销售。顺平县鑫宇建材有限公司年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目，于2018年2月1日在顺平县发展改革局备案，备案编号为：顺平发改备字[2018]11号。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条规定：“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分”。由于该企业未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设，该企业向顺平区环保局申请报批，并交付了相应的罚款(见附件)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国环境保护部第44号令建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单中“”十九、非金属矿物制品中50砼结构构件制造、商品混凝土加工”需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托保定市新澜环保技术咨询有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作(委托书详见附件)。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本环境影响报告表。 3、相关判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目产品为混凝土项目，本项目原料、产品和生产工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类；本项目亦不属于《河北省新増限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中的限制类和淘汰类。本项目已在顺平县发展改革局备案(顺平发改备字[2018]11号)，项目符合国家和地方产业政策要求。 （2）三线一单符合性分析 表1 三线一单符合性分析一览表 生态保护红线; 本项目位于顺平县蒲上镇山东头村，厂区心地理坐标为N38°53′20.92″，E115°11′12.08″，不在《河北省生态保护红线》范围内，本项目周边无自然保护区、水源保护区等生态保护目标，符合河北省顺平县生态保护红线要求。项目与顺平县生态保护红线相对位置见附图5。. 资源利用上线; 本项目运营消耗电能及少量水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气质量虽未达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准，但本项目建成后，生产过程中产生的废气均经过治理达标后排放，且排放量较小，而且顺平按国家大气污染防治要求，正在进行大气污染治理，环境空气将有一定程度的改善，本项目建成后排放的污染物不会恶化当地环境空气质量，对所在区域环境空气影响较小；区域内地下水质指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，项目无生产废水产生，生产用水循环使用，生活废水全部排入防渗旱厕，不外排，对周围水环境不会产生影响；项目实施后其厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，符合当地声环境质量。因此，项目实施后，所在地环境能够维持环境质量现状水平，符合环境质量底线。. 负面清单; 本项目为混凝土项目，不在保定市主体功能区负面清单内. （3）土地及规划符合性分析 本项目位于河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村，占地面积约为25.09亩（16725.30m2）。2019年5月31日顺平县自然资源和规划局出具了本项目的用地说明（见附件），说明指出本项目用地位于土地利用总体规划（2010-2020）确定的建设用地区内，项目选址符合土地及规划要求。 - （4）“四区一线”符合性分析 - 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点 河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）：各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。根据保定市“四区一线”示意图（见附图6），本项目占地不在自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区范围内，符合生态保护红线。该项目建设不涉及文件管理要求。 - 4、建设项目特点 本项目为混凝土搅拌站，属于新建项目。 - 5、关注的主要环境问题及环境影响 本项目需关注的环境问题是生产废气（筒仓废气；配料、搅拌废气）、废水、噪声的达标排放和固废的合理处置。 （1）废气：项目废气主要为：①粉料进出筒仓产生的废气经脉冲除尘器处理达标后经排气筒排放；②两条线配料、搅拌废气经脉冲除尘器处理达标后经排气筒排放。项目废气采取措施后，不会对周围环境空气产生影响。 （2）废水：本项目洗车池废水循环使用，定期补充；砂石分离机上清液回用不外排；喷淋废水自然蒸发；生活废水水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥。本项目不会对项目周围水环境造成污染。 （3）噪声：生产设备选用低噪声设备，优先采取加强设备维护、距离衰减等降噪措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固废：生活垃圾统一收集后，送至环卫部门指定地点进行处置。 经过以上措施处理后项目不会对周围环境造成明显影响。 6、环境影响主要评价结论 评价认为，该项目建设内容符合国家及地方产业政策，选址可行，在落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到各项污染物长期稳定达标排放，污染物排放量符合总量控制要求，从环保角度讲，该项目建设可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：顺平县鑫宇建材有限公司年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目； 建设性质：新建； 建设地点：河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村 工程投资：总投资为2476万元，环保投资70万元，占项目总投资的2.83%，由企业业自筹。 占地面积及性质：本项目位于河北省保定市顺平县蒲蒲上镇山东头村，占地面积25.09亩（16725.30m2），2019年5月31日顺平县自然资源和规划局出具了本项目的用地说明（见附件），说明指出本项目用地位于土地利用总体规划（2010-2020）确定的建设用地区内，土地的性质符合要求。 建设规模及内容：厂区建筑面积为2590m2，主要包括实验室、原料库、搅拌楼，项目未建设宿舍和办公室。工程主要建设内容一览表见表2。 表2 主要建设内容一览表 类别; 名称; 主要内容. 主体工程; 混凝土搅拌站; 2套HZS180CS型搅拌机站。一共8个筒仓包括4个水泥筒仓、2个矿粉筒仓、2个粉煤灰筒仓。建筑面积为660m2，彩钢板结构。. 辅助工程; 实验室; 建筑面积130m2，彩钢板结构。. 原料库; 建筑面积1800m2，彩钢板结构。. 公用工程; 给水; 给水由蒲上镇上东头村集中水井提供。. 供电; 由供电公司供给. 供暖; 办公室采暖用空调取暖，冬季外购热水用于混凝土搅拌。. 环保工程; 废气; 本项目共两条混凝土生产线 1、项目设置车辆清洗池一座； 2、原料库密闭，地面硬化，原料库设置喷淋装置。车间设置雾炮，在装卸砂石料时开启雾炮和喷淋装置。 3、砂石料传送带密闭。 4、每条生产线的两个水泥筒仓共用一套脉冲布袋除尘器+1根25米高排气筒（FQ01/FQ2）排放；每个矿粉仓、粉煤灰仓经各自的脉冲布袋除尘器+25米高排气筒（FQ03/FQ04/FQ05/FQ06）排放；每台搅拌机密闭，两台搅拌机废气经集气管道进入同一套脉冲式布袋除尘器除尘后经1根25m高的排气筒（FQ07）排放。整个搅拌站及筒仓用彩钢板密闭。 5、厂区地面硬化，未硬化的地面进行绿化。. 废水; 本项目废水主要有生活废水、搅拌机废水、洗车池废水、喷淋废水。生活废水水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥。洗车池废水循环使用，定期补充；喷淋用水自然蒸发不外排；砂石分离机上清液回用不外排。. 噪声; 选用低噪声设备、设备合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施. 固废; 砂石分离机分离的砂石，沉淀池底泥、除尘灰回用于生产。生活垃圾当地环卫部门统一处理；旱厕废物定期清掏，外运沤肥。. 储运工程; 本项目所用的水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂由泵车直接打入筒仓。. 砂石料储存在原料库。. 表3 构筑物建设情况一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注; 建设进度. 1; 原料库; 1800; 1间; 已建成. 2; 搅拌楼; 660; 1座; 已建成. 3; 实验室; 130; 1座; 已建成. 4; 沉淀池; /; 2座; 已建成. 5; 洗车池; /; 1座; 已建成. 2、项目选址和周边关系 顺平县鑫宇建材有限公司位于河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村，厂区中心地理坐标为N38°53′20.92″，E115°11′2.08″。项目东侧隔村路为农田，北侧为农田，西侧、南侧为库房（正在办理环评手续，不在本项目建设范围之内）。距离本项目最近的敏感点为250米的山东头村居民。厂区周边无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 3、产品生产规模 项目年产50万立方米，项目产品方案见下表4。 表4 项目产品方案一览表 名称; 产量; 单位; 强度等级. 商品混凝土; 50; 万m3/a; C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。. 本项目产品主要执行《预拌混凝土》（GB14902-2003）、《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011)和《环境标志产品技术要求 预拌混凝土》（HJ/T412-2007）等相关标准及行业标准。 4、主要设备 项目主要生产设备包括混凝土搅拌站2座，混凝土搅拌站主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统和物料贮存系统等4大系统和其他附属设施组成。该项目主要设备情况见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 主要设备; 规格型号; 数量. 1; 生产线 2 条; 搅拌主机; 2HZS180CS; 2套. 2; 物料称量; 电子秤; 8台. 3; 物料输送; 带式输送机; 2套. 4; 物料贮存; 水泥筒仓200t（高20米）; 4台. 矿粉仓200t（（高20米）; 2台. 粉煤灰仓200t（（高20米）; 2台. 外加剂罐; 4台. 5; 配套输运设施; 车载泵; 3台. 6; 罐车（搅拌车）; 10台. 7; 铲车（装载机）; 4台. 8; 地磅; 2台. 9; 公用工程设施; 变压器; 1套. 10; 发电机组; 1套. 11; 砂石分离机; --; 1台. 12; 洗车设施; --; 1座. 13; 实验设备; --; 1套. 注：每个搅拌站设置4个筒仓，包括2个水泥仓，1个矿粉仓，1个粉煤灰仓 5、原材料消耗量 建设项目主要原辅材料包括水泥、砂子、石料、粉煤灰、外加剂、矿粉，各原料均满足《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）要求，用量见表6。 表6 原材料及能源消耗情况一览表 原料名称; 年用量 （万t/a）; 贮存方式; 备注. 砂石 用料; 石子; 50; 原料车间; 粒径≤25mm，含泥量≤0.5%. 砂子; 26.67; 细度模数在2.6~3.0之间，含泥量≤2.0%. 粉料; 水泥; 12.34; 筒仓; 硅酸盐水泥，碱含量低于0.6%；. 粉煤灰; 3.5; --------. 矿粉; 4. 外加剂; 0.4; 外加剂罐; 液态，与水泥具有良好的适应性，包括减水剂、缓凝剂、旱强剂等；应用符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50911-2003）；项目外加剂泵送过程中，管道下方放置收集桶。. 水; 9; 水罐和热水罐; 符合《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），混凝土拌合用水不应有漂浮明显的油脂和泡沫，不应有明显的颜色和异味。. 6、平面布置 本项目主门位于厂区北侧，本项目自东向西为搅拌楼、实验室、原料库房等。厂区总平面布置见附图3。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300天，每天工作8小时，员工为周围村庄居民。 8、公用工程 ·供水：本项目用水为生产用水、职工生活用水、车辆清洗用水、搅拌楼清洗用水、绿化用水等。其中新鲜水用量为72.8m3/d，回用水量为11.68m3/d，回用于产品搅拌用水，不影响产品质量。项目用水由蒲上镇山东头村集中水井提供。 表7 项目用水量情况一览表 用水类别; 用水定额; 用水量（m³/d）; 用水定额依据. 职工生活用水; 40L/人·d; 0.8; 《河北省用水定额 生活用水》 （DB13/T1161.3-2016）第三部分 农村生活用水. 清洗用水; 车辆清洗用水; 0.04m³/辆 次; 6.68; 《河北省用水定额 生活用水》 （DB13/T1161.3-2016）表1大型车洗车用水。混凝土生产规模为1667m³/d，运输车辆运输量10m³/d，每天周装车辆167辆。. 搅拌机清洗用水; 2.5m3/d 罐; 5; 搅拌机检修及生产停止作业时必须清洗搅拌机，平均每2天冲洗一次，每次冲洗用水按5.0t计算。. 绿化用水; 0.6m3/m2·a; 2; 《河北省用水定额 生活用水》 （DB13/T1161.3-2016）表1绿化用水. 喷淋用水; --; 3; 企业提供（项目原料库设置喷淋管，生产车间设置2台雾炮机）. 混凝土搅拌用水; --; 67; 企业提供. 合计; --; 317.48; --. - ·排水：项目无生产废水产生。混凝土搅拌用水全部由产品带走，无实验废水产生，车辆清洗废水循环使用不外排，搅拌机废水经砂石分离机分离后砂石回用，废水沉淀后上清液可回用于混凝土搅拌用水，沉淀泥沙回用于生产；职工生活废水水质简单，泼洒店地面抑尘，本项目设置防滲旱厕，旱厕废物定期清掏，外运沤肥。全厂无废水外排。项目给排水平衡图见图1。 55.32 混凝土搅拌用水（-67） 搅拌机清洗水 5 11.68 新鲜水 车辆清洗用水 6.68 72.8 0.8 生活废水水质简单，泼洒地面抑尘 0.64 职工生活用水（-0.16） 2 绿化用水（-2） 喷淋用水（-3） 3 图1：项目用水平衡图 m3/d 供电：本项目年耗电量为10万kWh，电力局提供。 供热：本项目办公室采暖用空调取暖，冬季外购热水用于混凝土搅拌。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目前身为养猪场，2007年停产，厂区无与本项目有关的环境污染问题，项目新建厂房。项目东侧隔村路为农田，北侧为农田，西侧、南侧为库房（正在办理环评手续，不在本项目建设范围之内）。距离本项目最近的敏感点为250米的山东头村居民。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况： - 地理位置：顺平县位于河北省中部，地处太行山东麓，北纬38°45′-39°09′，东经114°50′-115°20′。东邻满城，西接唐县，南毗望都，北连易县，东南与清苑相接，西北与涞源搭界。顺平县城东北至首都北京162公里，南至省会石家庄102公里，东至保定市32公里。京广铁路和107国道从县境东部通过，交通便利。 顺平县鑫宇建材有限公司位于河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村西，厂区中心地理坐标为N38°53′20.92″，E115°11′2.08″。项目东侧隔村路为农田，北侧为农田，西侧、南侧为库房（正在办理环评手续，不在本项目建设范围之内）。距离本项目最近的敏感点为250米的山东头村。厂区周边无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 地形地貌：顺平县位于太行山东麓，县境西北部深入太行山区，东南部为洪积冲积平原，是太行山地到华北平原的过渡地带。顺平县地形为西北高，东南低的斜坡状。由于地质内外应力的作用，地貌分异非常明显，地貌类型从西北至东南可分为中低山地貌、丘陵地貌和平原地貌三种地貌类型，界限清晰。 顺平县总面积708平方公里，其中中低山面积162.84平方公里，约占全县总面积的23%，分布在县境西北部，包括神南、大悲2个乡，一般海拔300-500米；丘陵面积334.676平方公里，约占全县总面积的47%，主要分布在县域中部，唐河灌渠以北沿山地带，一般海拔200米左右；平原地貌面积210.49平方公里，约占全县总面积的30%，分布在唐河灌渠两岸，主要为第四季冲积洪积沙土、亚黏土和黏土，夹有砂层和砂砾层，地势西北高、东南低，海拔35-65米。 - 气候特征：本区属北温带季风气候区，大陆性季风气候特点显著，四季分明。多年平均气温12.3℃，极端最高气温40.7℃，极端最低气温-6℃。年平均降水量575毫米，主要集中于6—9月。年平均蒸发量1728毫米，多年平均日照2524.4小时。全年主导风向为SSW，其次为NNE，静风频率高，多年平均风速为1.8米/秒，最大风速为10米/秒。 （4）地表水：顺平县境内共有6条河流，分别为曲逆河、蒲阳河、金线河、七节河、界河和唐河。其中唐河为过境河流，常年有径流；曲逆河、蒲阳河、金线河、七节河为界河支流，在20世纪60年代之前，一年四季均有常流水，60年代之后，均成为季节性河流，汛期有洪水通过，汛后有短期基流，大部分时间干涸无水。 曲逆河发源于源头村西北山脚，另有热河及其它山沟水流汇合，经下叔、亭乡、王各庄，至屯头村北汇入界河，境内流长17km，流域面积约158km2。 金线河古称运粮河，发源于唐县淑闾、南昌一带，经望都县果树、小下叔，至尧城入顺平境内，经董家庄、苏辛庄，至屯头村南汇入龙泉河，境内长12.6km，流域面积76km2。 七节河是一条排沥河，发源于蒲阳镇永录村北，白云乡南店村南，中游经过县城东、西、南、北护城河，下游在子城村北汇入界河，全长10.4km，流域面积56 km2。 蒲阳河古名蒲水，发源于境内北部山区，有四股山沟水流汇入主河道，经李思庄折向东流，经淋涧、阳各庄、蒲上、大恩村、小魏家庄，至西韩童村南汇入界河，干流长19km，总流域面积162km2。 界河上游有2条支流，其东支源于易县，西支源于涞源县白银洼，界河主河道经满城县岭西、坨南、石井、永安庄等村出山，进入平原地带复入顺平县境，经玉山店、腰山、北堡等村庄，至屯头村北与曲逆河汇合后出顺平县境，最终汇入清水河，境内长15.7km，流域面积583.4km2。 全县中型水库1个，为龙潭水库，小型水库3个，分别是大悲水库、李各庄水库、荆尖水库。 （5）水文地质：本区地下水主要赋存于第四纪冲积、洪积地层中，地层岩性为黄土、砂层、卵砾石层。地下储水量丰富，埋深为35～120m，由多个含水层组成，单位涌水量30～80m3/(h·m)。地下水的总流向为由西北向东南，地下水主要补给来源为大气降水，其次是河流的侧向补给和山区地下径流。排泄方式以人工取水和地下径流为主。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量 （1）区域基本污染物环境质量现状数据 根据2018年保定市环境质量公报监测数据统计可知， 6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米。 （2）区域空气质量现状评价 根据2018年保定市环境质量监测数据对区域环境空气质量进行达标判断。 表8 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价标准; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191.4%; 超标. PM10; 年平均质量度; 114; 70; 162.9%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.5%; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2400; 4000; 60.0%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 210; 160; 131.2%; 超标. 综上所述，项目区域环境空气质量为不达标区域。 （3）达标规划性分析 根据《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》可知，保定市的总体目标为：到2020年底，PM2.5浓度均值达到63微克/立方米，较2015年下降41%，较2017年下降25%；空气质量优良天数比率达到55.2%,重污染天数较2015年减少45.3%；全市二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年均下降36%；空气质量排名力争退出全国重点城市后20名。各县（市、区）空气质量持续向好，在省内排名位次提升。 随着《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《关于强力推进大气污染综合治理的意见》、《保定市以九大专项行动迅速整改大气污染防治存在问题》的实施，通过淘汰分散燃煤锅炉、煤质管控、集中整治“散乱污”企业、重污染企业搬迁、工业企业和园区清洁化整治、开展VOCs专项治理、机动车污染整治、扬尘污染综合整治等手段措施，保定市环境空气质量将得到改善。 2、地下水环境 项目所在区域地下水主要功能是城镇饮用水，水质上好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 项目所在区域独立于村庄之外，周围声环境环境质量可达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准要求。 - 土壤环境环境质量 - 全县土壤共分2个土类，以褐土类为主。由工程分析可知，项目需进行土壤环境质量现状监测。根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）关于土壤质量现状调查的要求，结合项目周边敏感点分布等情况，河北磊清检测技术服务有限公司于2019年4月29日对本项目进行了土壤样品采集，2020年4月29日~5月9日进行了分析并出具了检测报告（见附件）。 - （1）监测内容 - 本次土壤监测共布设3个土壤质量监测点位，均位于占地范围内，，采样深度均为0-20cm，土壤监测内容详见表9。 表9 土壤监测内容一览表 序号; 点位; 坐标; 布点类型; 监测项目. 1; 1#; E:115°11′03.22″ N:38°53′20.69; 表层样点; 45项基本项目+pH. 2; 2#; E:115°11′0.68″ N:38°53′22.97″; 表层样点; 45项基本项目+pH. 3; 3#; E:115°11′3.05″ N:38°53′23.92″; 表层样点; 45项基本项目+pH. - （2）分析方法 土壤检测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）、《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014)进行，分析方法按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及GB/T22105.2、HJ687、GB/T17141、HJ687、HJ834、HJ605等进行。 表10 土壤分析方法一览表 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 检出限. pH值; 《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018; PHS-3C LQYS-008-2 pH计; /. 砷; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》第2部分：土壤中总砷的测定GB/T22105.2-2008; PF52 LQYS-029 原子荧光光度计; 0.01mg/kg. 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 》GB/T 17141-1997; A3AFG-12 LQYS-028 原子吸收分光光度计; 0.01mg/kg. 铬（六价）; 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014; A3AFG-12 LQYS-028-1 原子吸收分光光度计; 2mg/kg. 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019; A3AFG-12 LQYS-028-1 原子吸收分光光度计; 1mg/kg. 铅; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 》GB/T 17141-1997; A3AFG-12 LQYS-028 原子吸收分光光度计; 0.1mg/kg. 汞; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008; PF52 LQYS-029 原子荧光光度计; 0.002mg/kg. 镍; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019; A3AFG-12 LQYS-028-1 原子吸收分光光度计; 2mg/kg. 2-氯酚; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; ISQ-7000 气相色谱质谱联用仪; 0.06mg/kg. 硝基苯; 0.09mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 苯并（a）蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 苯并（b）荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并（k）荧蒽; 0.1mg/kg. 苯并（a）芘; 0.1mg/kg. 茚并（1,2,3-cd)芘; 0.1mg/kg. 二苯并（ah）蒽; 0.1mg/kg. 苯胺; 《半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》USEPA 8270E-2017; 0.20mg/kg. 氯甲烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 7890B 气相色谱质谱联用仪; 1.0μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 四氯化碳; 1.3μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. - （3）土壤理化性质调查 项目土壤理化性质见表11。 表11 土壤理化性质调查表 点号; 1#; 时间; 2020.4.29. 经度; E:115°11′03.22″; 纬度; N:38°53′20.69″. 层次; 0-20cm. 现 场 记 录; 颜色、结构、质地; 黄棕、轻壤、团粒. 砂砾含量; 10%. 其他异物; 无. 实 验 室 测 定; pH; 8.58. 阳离子交换量/（cmol+/kg）; 13.1. 氧化还原电位/（mV）; 197. 饱和导水率/(mm/min); 1.47. 土壤容重/(g/cm3); 1.25. 孔隙度/(%); 57.6. 注：点号为代表性监测点位。. - （4）检测结果分析 - 建设用地评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），监测分析结果详见表12。 - 表12 土壤环境现状监测与评价结果表 检测项目; 采样点位; 1#; 1#平行; 2#; 3#; GB36600-2018第二类用地筛选值（mg/kg）; 达标 情况. 采样时间; 2020.4.29. 8.55; 8.60; 8.47; 8.52; /; /. 砷（mg/kg）; 结果; 8.13; 7.96; 7.50; 7.05; 60; 达标. 镉（mg/kg）; 0.14; 0.15; 0.12; 0.16; 65; 达标. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 5.7; 达标. 铜（mg/kg）; 18; 19; 15; 18; 18000; 达标. 铅（mg/kg）; 15.6; 16.0; 14.9; 15.1; 800; 达标. 汞（mg/kg）; 0.298; 0.301; 0.081; 2.09; 38; 达标. 镍（mg/kg）; 32; 34; 29; 29; 900; 达标. 2-氯酚（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 2256; 达标. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 76; 达标. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 70; 达标. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 15; 达标. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 1293; 达标. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 15; 达标. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 151; 达标. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 茚并（1,2,3-cd）芘（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 15; 达标. 二苯并（a,h）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND; ND; 260; 达标. 氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 37; 达标. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 66; 达标. 二氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 616; 达标. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 9; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 596; 达标. 氯仿（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 840; 达标. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 4; 达标. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 5; 达标. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 5; 达标. 甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 四氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 53; 达标. 氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 270; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 10; 达标. 乙苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 28; 达标. 间，对-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 570; 达标. 邻-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 640; 达标. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 20; 达标. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND; ND; 560; 达标. 由表12可知，本项目厂区三个监测点位的土壤环境能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 5、生态环境 项目周围无水源地、文物保护对象和风景名胜区、生态环境质量一般。

主要环境保护目标： 顺平县鑫宇建材有限公司位于河北省河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村，厂区中心地理坐标为N38°5320.92，E115°112.08。项目东侧隔村路为农田，北侧为农田，西侧、南侧为库房（正在办理环评手续，不在本项目建设范围之内）。距离本项目最近的敏感点为250米的山东头村居民。厂区周边无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。确定本项目环境保护目标及保护级别见表13。 表13 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 坐标; 保护目标; 距离 （m）; 方位; 功能; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 115.1807449; 38.8975986; 南安全村; 736; N; 居住区; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 115.1816890; 38.9012464; 北安全村; 1240; N; 居住区. 115.1858518; 38.9056667; 何家营村; 1420; NNE; 居住区. 115.1900575; 38.9144214; 桑园村; 2400; NNE; 居住区. 115.1946924; 38.8973840; 南吴村; 1050; NE; 居住区. 115.1999280; 38.9101299; 石家庄村; 2260; NE; 居住区. 115.1964948; 38.9121898; 马家台村; 2425; NE; 居住区. 115.2057645; 38.8998302; 西腰山村; 2060; NE; 居住区. 115.2100561; 38.8939937; 腰山镇; 1950; E; 居住区. 115.1988981; 38.8709911; 才良村; 1800; SE; 居住区. 115.1838348; 38.8851102; 山东头村; 250; S; 居住区. 115.1828906; 38.8809045; 小恩村; 650; S; 居住区. 115.1768825; 38.8783296; 大恩村; 744; SSW; 居住区. 115.1703164; 38.8908609; 辛宅村; 650; W; 居住区. 115.1596734; 38.8862689; 高胜蒲村; 1920; W; 居住区. 115.1525066; 38.8871702; 赵家溥; 2450; W; 居住区. 115.1640508; 38.9079841; 西于庄村; 2445; NW; 居住区. 115.1749084; 38.9089282; 东于庄村; 1950; NNW; 居住区. 地下水; 项目周边地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤; 项目占地范围及其周边50米范围内农田; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中第二类用地筛选值和管制值标准；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018)表1标准要求. 本项目距离最近村庄距离为250米，不需要设置声环境质量保护目标。

评价适用标准

| 环境空气质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： - 2、地下水质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准： - 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： - 4、建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中第二类用地筛选值和管制值标准；农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018)表1标准要求。 - 表14 环境质量标准一览表 类别; 项目; 标准值; 标准来源. 环 境 空 气; SO2; 24小时平均≤150μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级标准及2018年第1号修改单. 1小时平均≤500μg/m3. 年平均60ug/m³. NO2; 24小时平均≤80μg/m3. 1小时平均≤200μg/m3. 年平均40ug/m³. O3; 日最大8小时平均≤160μg/m3. 1小时平均≤200μg/m3. CO; 24小时平均≤4mg/m3. 1小时平均≤10mg/m3. PM2.5; 24h平均≤75μg/m3. 年平均35ug/m³. PM10; 24h平均≤150μg/m3. 年平均70ug/m³. 声 环 境; 等效连续A声级; 昼间≤60dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准. 夜间≤50dB(A). 地 下 水 环 境; pH值; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度(以CaCO3计); ≤450mg/L. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 耗氧量 (CODMn法，以O2计); ≤3.0mg/L. 氨氮(以N计); ≤0.5mg/L. 硝酸盐(以N计); ≤20.0mg/L. 亚硝酸盐(以N计); ≤1.00mg/L. 土 壤; 项目; 筛选值; 管制值; 单位; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中第二类用地筛选值和管制值标准. 砷; 60; 140; mg/kg. 镉; 65; 172; mg/kg. 铜; 5.7; 78; mg/kg. 铅; 18000; 36000; mg/kg. 汞; 800; 2500; mg/kg. 镍; 38; 82; mg/kg. 六价铬; 900; 2000; mg/kg. 四氯化碳; 2.8; 36; mg/kg. 氯仿; 0.9; 10; mg/kg. 氯甲烷; 37; 120; mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9; 100; mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5; 21; mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66; 200; mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000; mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163; mg/kg. 二氯甲烷; 616; 2000; mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5; 47; mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100; mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50; mg/kg. 四氯乙烯; 53; 183; mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840; mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15; mg/kg. 三氯乙烯; 2.8; 20; mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5; mg/kg. 氯乙烯; 0.43; 4.3; mg/kg. 苯; 4; 40; mg/kg. 氯苯; 270; 1000; mg/kg. 1,2-二氯苯; 560; 560; mg/kg. 1,4-二氯苯; 20; 200; mg/kg. 乙苯; 28; 280; mg/kg. 苯乙烯; 1290; 1290; mg/kg. 甲苯; 1200; 1200; mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570; mg/kg. 邻二甲苯; 640; 640; mg/kg. 硝基苯; 76; 760; mg/kg. 苯胺; 260; 663; mg/kg. 2-氯酚; 2256; 4500; mg/kg. 苯并[a]蒽; 15; 151; mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5; 15; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15; 151; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151; 1500; mg/kg. 䓛; 1293; 12900; mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5; 15; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151; mg/kg. 萘; 70; 700; mg/kg. 石油烃（C10-C40）; 4500; 9000; mg/kg. pH; pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5; /; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的表1标准要求. 镉; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6; mg/kg. 汞; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4; mg/kg. 砷; 40; 40; 30; 25; mg/kg. 铅; 70; 90; 120; 170; mg/kg. 铬; 150; 150; 200; 250; mg/kg. 铜; 50; 50; 100; 100; mg/kg. 镍; 60; 70; 100; 190; mg/kg. 锌; 200; 200; 250; 300; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求，最高允许排放浓度≤10mg/m3（排气筒高出本体建筑物3米以上）；颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间不生产。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的相关要求。 表15 污染物排放标准一览表 类别; 污染物名称; 排放限值; 执行标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求（排气筒高出本底建筑物3m以上）. 无组织; 颗粒物; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值. 噪声; Leq; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的相关要求. |
| 总量控制指标 | 根据相关环保政策要求，结合建设项目的排污特点，确定建设项目的污染物排放总量控制指标为颗粒物、NOx、SO2 、VOCs、 COD、氨氮、总氮、总磷8项。项目总量控制指标以达标排放量作为总量控制指标，则全厂污染物总量控制指标为：颗粒物0.112t/a、NOx0t/a、SO20t/a、VOCs0t/a、总磷0t/a、COD：0t/a；氨氮0t/a、总氮0t/a。 表16 项目有组织达标排放量一览表 污染源名称; 计算公式; 达标排放量（t/a）. 有组织排放; 水泥入筒仓; 两条线; 排气筒FQ01/FQ02; 10mg/m3×1000m3/h×620h×4×10-9; 0.025. 矿粉入筒仓; 排气筒FQ03/FQ04; 10mg/m3×1000m3/h×352h×2×10-9; 0.007. 粉煤灰入筒仓; 排气筒FQ05/FQ06; 10mg/m3×1000m3/h×400h×2×10-9; 0.008. 配料、搅拌; 排气筒FQ07; 10mg/m3×3000m3/h×2400h×10-9; 0.072. 合计; 0.112. |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 混凝土生产线工艺流程图： G1、N1 石子 G3、N2 砂子 原料库 配料斗 称斗计量 石子 G2 螺旋输送机 粉煤灰 螺旋输送机 筒仓 N3 矿粉 筒仓 螺旋输送机 称斗计量 水泥 筒仓 螺旋输送机 水罐 气动阀 称斗 计量 外加剂 气动阀 称斗 N4、G4 搅拌机 商品混凝土 罐车运输至用户 图例： G废气 W废水 N 噪声 S 固废 图2：项目混凝土生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 物料入厂 - 项目所需的主要原材料包括10mm~20mm的碎石、砂子、粉煤灰、水泥、矿粉、外加剂和新鲜水。项目所需原材料全部外购，粉煤灰和水泥、矿粉均由泵车运进厂后由车辆自带气泵压入各自的筒仓内贮存，碎石和砂子由密闭车辆运至密闭原料车间，上料斗处于密闭原料库内，料斗再由密闭输送带将原料输送到搅拌机，外加剂由泵车加压注入贮存罐中。此工序中原料进入原料库装卸、铲装过程中有颗粒物G1、噪声N1产生，粉料由气泵打入筒仓内时有颗粒物G2。

- （2）下料 碎石、砂子、水泥、粉煤灰、矿粉和外加剂根据用户对混凝土性能的要求、气候条件、工程结构情况等诸多因素进行设计，确定生产用配合比。 物料称量系统是影响混凝土质量和生产成本的关键部件，主要分为原料称量、粉料称量和液体称量三部分。碎石由项目的各种物料采用独立称量方式，所有称量都采用电子秤及微机控制。原料称量精度≤2%，水泥、粉煤灰、水及外加剂的称量精度均≤1%。项目砂石料原料通过装载机 运送送至砂石料漏斗，通过计量后由密闭传送带传送至。搅拌机自带电子秤，到达重量由微机控制上斗闭合、停止进料。粉料输送采用密闭螺旋输送机输送至电子秤，由微机控制到达理想重量停止输送。液体输送主要指水和液体外加剂，外加剂储存在密闭罐内，它们是分别由水泵输送的，通过气动阀控制添加量。此过程砂石料下料会产生颗粒物G3。 （3）配料、搅拌生产及运送 搅拌站的控制系统是将混凝土配合比数据输入生产线控制系统，控制系统按指令对砂子、石子、水、外加剂和粉煤灰、矿粉进行计量后送入密闭搅拌楼中，约1~2分钟物料混合均匀，混合均匀的物料由输送管道送至运输罐车内再送到施工地点，混凝土输送泵将罐车内混凝土直接送到工程结构施工部位。本项目下料搅拌过程中产生颗粒物G4。 本项目有两座搅拌站，共两条生产线，以上为其中一条生产线的工艺流程，两条生产线工艺一致。本项目排污节点一览表见表17。 表17 本项目排污节点一览表 项目; 序号; 污染源; 污染因子; 治理设施; 排放特征. 废气; G1; 原料库; 颗粒物; 原料库密闭+安装喷淋管+雾炮; 间断，无组织. G2; 筒仓呼吸孔; 颗粒物; 经脉冲除尘器处理后经排气筒排放; 间断，有组织. G3; 砂石料下料; 颗粒物; 密闭车间+雾炮; 间断，无组织. G4; 配料、搅拌; 颗粒物; 经集气管道进入自带的脉冲式布袋除尘器处理，最后经排气筒排放; 间断，有组织. 噪声; N1-N4; 设备运行; 机械噪声; 基础减震、厂房隔声; 间断. 固废; S1; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门及时清运; 间断. S2; 旱厕废物; 定期清掏，外运沤肥; 间断. 注：混凝土搅拌站2套，筒仓8个，4个水泥筒仓，2个矿粉筒仓，2个粉煤灰筒仓。

废气治理工艺流程简述： 当粉料泵车向仓内运料时，含尘气体引入相应的脉冲除尘器进行处理，最终排气筒排放。项目每天线两个水泥筒仓粉尘经同一套脉冲除尘器处理后，经排气筒排放，粉煤灰、矿粉筒仓经各自的脉冲除尘器处理后，经各自的排气筒排放。两台搅拌站下料、搅拌废气经集气管道进入高效脉冲布袋除尘器处理后由25米高排气筒排放。 水泥筒仓废气 25米高排气筒FQ01/FQ02 高效脉冲布袋除尘器 水泥筒仓废气 粉煤灰筒仓废气 25米高排气筒FQ03/FQ04 高效脉冲布袋除尘器 矿粉筒仓废气 高效脉冲布袋除尘器 25米高排气筒FQ05/FQ06 注：本项目两条线8个筒仓，其中每2个水泥筒仓共用一套治理设施+1根25米高排气筒，矿粉仓和粉煤灰仓每个筒仓各对应一套治理设施和1根25根排气筒，项目筒仓共6根筒仓排气筒 1＃搅拌站 1根25米高排气筒FQ07 引风机 高效脉冲布袋除尘器 2＃搅拌站 图3：项目废气治理工艺流程图 主要污染工序： 1、废气：砂石料原料库（骨料库）装卸无组织粉尘；砂石料倒入料斗无组织粉尘；筒仓呼吸孔有组织粉尘；配料、搅拌有组织粉尘。 2、废水：本项目废水主要包括职工生活废水（含洗浴废水）和搅拌机清洗、车辆清洗水、喷淋废水。 3、噪声：本项目噪声主要为搅拌机、铲车、罐车、风机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声。 - 4、固废：项目在生产生活过程中产生固体废物主要为除尘器除尘灰、砂石分离机分离的砂石、沉淀池泥沙、职工生活垃圾和旱厕废物。 污染源强分析： 1）筒仓有组织废气 ·污染物产生量 项目所用散装水泥、粉煤灰、矿粉料由密封的泵车运至厂区，采用气力输送进入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的粉尘可从仓顶排气孔排出。根据《途散性工业粉尘控制技术》中对气动输送物料源强的核算，粉尘产生量按0.12kg/t-粉料计算。过风量根据车辆将粉料完全打入筒仓所需风量计算，根据资料，散装水泥、粉煤灰、矿粉料运输打料风量为600-1300m³/h，平均过料速率约1. lt/min，项目取平均风量1000m³/h。 项目共两条生产线，每条生产线有2个水泥仓，1个矿粉仓，1个粉煤灰仓。本项目水泥年用量为12.34万t，水泥筒仓容积均为200t，则平均每台水泥筒仓每年进料次数约为155次，每次进料时间约为4h，则每个筒仓卸料时间为620h/a，水泥筒仓卸料风量1000m³/h，每个水泥筒仓粉尘产生量为3.702t/a。 本项目粉媒灰年用量为3.5万t，粉灰筒仓容积均为200t，则每个粉煤灰仓每年进料次数约88次，每次进料时间约为4h，则每个筒仓卸料时间约为352h/a，粉煤灰筒仓卸料时过风量取1000m³/h。每个粉煤灰仓粉尘产生量为2.1t/a。 本项目矿粉年用量为4万t，矿粉筒仓容积为200t，则每个矿粉仓每年进次数约100次，每次进料时间约为4.0h，则每个筒仓总卸料时间约为400h/a，矿粉筒仓卸料时过风量取1000m³/h，每个矿粉仓粉尘产生量为2.4t/a。 ·污染物排放量 项目每条线的2个水泥筒仓呼吸孔经软管引入一套脉冲布袋式除器处理，由1根25m高的排气筒（FQ01/FQ02）排放，每个矿粉筒仓、粉煤灰筒仓废气经呼吸孔进入各自的脉冲布袋除尘器，经各自的25米高排气筒（FQ03/FQ04/FQ05/FQ06）排放。脉冲布袋除尘器除尘效率均按99.9%计算，则本项目水泥筒仓颗粒物排放总量为0.0148t/a，排气筒排放浓度均为5.97mg/m3，排放速率均为0.0060kg/h；粉煤灰筒仓颗粒物排放总量为0.0042t/a，对应排气筒排放浓度均为5.97mg/m3，排放速率均为0.0060kg/h。矿粉筒仓颗粒物排放总量为0.0048t/a，排放浓度均为6.00mg/m3，排放速率均为0.0053kg/h。项目筒仓排气筒的颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物非放标准》（DB13/21672015）表1第Ⅱ时段限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 2）配料、搅拌工序有组织废气 ·污染物产生量情况： 项目在落料、搅拌工序中产生粒物类比同类型建设项目，产生浓度为1000mg/m3。 ·污染物排放量 本项目两套搅拌站，落料、搅拌过程产生的颗粒物经集气管道引入一套脉冲布式除尘器处理，由25m高的排气筒（FQ07）排放，脉冲布袋除尘器实际除尘效率按99.9%计算，引风机风量为3000m3/h，运行时间为2400h。两套搅拌站同时生产时污染物排放浓度最大，本项目两套配料搅拌工序最大排放浓度为10mg/m3，排气筒排放速率为0.296kg/h，总排放量为0.072t/a。排放浓度满足《水泥工业大气污染物放标准》(DB13/2167-2015)表1第Ⅱ时段限值要求(颗粒物≤10mg/m3)。 综上所述，本项目两条线水泥筒仓排放量为0.0148t/a，粉煤灰筒仓排放量为0.0042t/a，矿粉筒仓排放量为0.0048t/a，搅拌工序粉尘排放量为0.072t/a，则本项目有组织颗粒物的排放量为0.0958t/a。 - 无组织废气 本项目无组织排放来自两方面，一是主要是物料进场时装卸、运输过程中产生的；二是砂石料由装载机运至料斗配料时产生的。本项目石料进场由密闭汽车运至密闭的原料库，原料进厂时，将车辆用毡布覆盖并低速行驶，防止扬尘；对厂区内地面进行硬化处理，定期派专人进行路面清扫、洒水，晴天定期冲洗道路、进出车辆冲洗轮胎。本项目装卸砂石料时开启原料库喷淋装置及雾泡加湿原料抑尘。无组织颗粒物物产生量按原料0.005‰计，砂石料总用量为58.34万吨，则颗粒物产生量为2.917t/a，采取以上措施后，项目无组织排放量按10%计算，排放量为0.292t/a，排放速率为0.122kg/h。 - 表18 颗粒物污染物排放情况一览表 产生情况; 处理措施及处理效率; 排放情况. 污染源; 主要污染物; 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）; 排放速率(kg/h); 排放量 （t/a）. 两条线; 水泥入筒仓; FQ01; 颗粒物; 6; 7.405; 颗粒物经脉冲除尘器处理后经排气筒排放（处理效率：99.9%）; 0.0060; 0.0074. 水泥入筒仓; FQ02; 颗粒物; 6; 7.405; 0.0060; 0.0074. 粉煤灰入筒仓; FQ03; 颗粒物; 6; 2.1; 0.0060; 0.0021. 粉煤灰入筒仓; FQ04; 颗粒物; 6; 2.1; 0.0060; 0.0021. 矿粉入筒仓; FQ05; 颗粒物; 5.3; 2.4; 0.0053; 0.0024. 矿粉入筒仓; FQ06; 颗粒物; 5.3; 2.4; 0.0053; 0.00024. 配料、搅拌; FQ07; 颗粒物; /; /; 0.296; 0.710. 无组织; 颗粒物; 1.217; 2.917; 原料库、生产车间密闭+原料库、生产车间喷淋; 0.122; 0.292. 2、废水 本项目不产生生产废水，生活废水主要为职工盥洗废水，水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥。 3、噪声 本项目噪声主要是搅拌机、铲车、罐车、风机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声，声级值在70~85dB(A)。 4、固废 本项目固废主要为生活垃圾和旱厕废物。砂石分离机分离的砂石、沉淀池泥沙、除尘器除尘灰收集后直接回用于生产，根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)中6.1规定的“任何不需要修复或加工即可用于其原始用途的物质，或者在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通过的产品质量标准并用于其原始用途的物质”规定这些不是固体废物。本项目固废主要为职工生活垃圾和旱厕废物。生活垃圾产生量按0.5kg/人天计，为3t/a。旱厕废物定期清掏外运沤肥。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓排气筒（FQ01/FQ02） | 颗粒物 （有组织） | 597mg/m3，14.81t/a （两条线） | 5.97mg/m3，0.0148t/a （两条线） |
|  | 粉煤灰筒仓排气筒 （FQ03/FQ04） | 颗粒物 （有组织） | 597mg/m3，4.2t/a （两条线） | 5.97mg/m3，0.0042t/a （两条线） |
|  | 矿粉筒仓排气筒 （FQ05/FQ06） | 颗粒物 （有组织） | 600mg/m3，4.8t/a （两条线） | 6.00mg/m3，0.0048t/a （两条线） |
|  | 搅拌站排气筒 （FQ07） | 颗粒物 （有组织） | 1000mg/m3，72t/a （两条线） | 10.00mg/m3，0.072t/a |
|  | 原料库 | 颗粒物 （无组织） | 2.917t/a | 0.292t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活废水 | COD | 300mg/L，01152t/a | 不外排 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0768t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 45mg/L，0.0173t/a |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L，0.0230t/a |  |
|  |  | 总磷 | 6mg/L，0.0023t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门及时清运 不外排 |
|  | 旱厕 | 旱厕废物 | / | 定期清掏，外运沤肥 |
| 噪声 | 噪声源主要为搅拌机、铲车、罐车、风机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声，声级值在70~85dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 硬化路面，未硬化的路面进行绿化 |  |  |  |
| 主要生态影响： 建设项目未硬化的路面采取种植树木等绿化措施，起到美化环境、降低噪声等保护环境的作用，同时有利于局部景观环境和生态环境的改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目属于未批先建项目，经勘查现场，本项目主体工程已经建成。本环评不对施工期影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响预测与评价 1.1环境影响识别与评价因子筛选 按HJ2.1或HJ130的要求识别大气环境影响因素，并筛选出大气环境影响评价因子。大气环境影响评价因子主要为项目的基本污染物及其他污染物，本后全厂产生的污染物为颗粒物，因此确定本次本项目评价因子为颗粒物。 1.2评价标准确定 污染物评价标准见下表18。 表18 污染物评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 1.3大气环境评价等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1.3.1 Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 1.3.2估算模型参数 估算模式所用参数见下表19。 表 19 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -18.0 °C. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 1.3.3预测结果分析与评价 估算结果见下表20。 表20 估算模式计算结果表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 有组织排放; 水泥入筒仓; 两条线; 排气筒FQ01; PM10; 450; 0.601; 0.1336; /. 水泥入筒仓; 排气筒FQ02; PM10; 450; 0.601; 0.1336; /. 粉煤灰入筒仓; 排气筒FQ03; PM10; 450; 0.601; 0.1336; /. 粉煤灰入筒仓; 排气筒FQ04; PM10; 450; 0.601; 0.1336; /. 矿粉入筒仓; 排气筒FQ05; PM10; 450; 0.494; 0.1098; /. 矿粉入筒仓; 排气筒FQ06; PM10; 450; 0.494; 0.1098; /. 配料、搅拌; 排气筒FQ07; PM10; 450; 20.432; 4.5404; /. 无组织; 面源; TSP; 900; 89.332; 9.9258; /. 1.3.4评价等级判定 按照《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）规定，环境空气影响 评价等级按表1的分级判据进行划分。环境空气影响评价等级判别表见下表21。

表21 环境空气影响评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为9.9258%，Cmax为89.332ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 1.4大气环境影响评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.2，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 1.5污染源调查 1.5.1污染源预测计算参数 本次点源预测计算参数见表22；全厂搅拌站用彩钢棚密闭，本次评价等效为一个面源进行预测，面源计算参数见表23。 表22 大气排放点源参数一览表 排气筒; 污染源 名称; 排放 因子; 高度 （m）; 废气排放量 （m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排气出口温度（℃）; 排气筒内径（m）. FQ01; 颗粒物; PM10; 25; 1000; 0.0060; 20; 0.2. FQ02; 颗粒物; PM10; 25; 1000; 0.0060; 20; 0.2. FQ03; 颗粒物; PM10; 25; 1000; 0.0060; 20; 0.2. FQ04; 颗粒物; PM10; 25; 1000; 0.0060; 20; 0.2. FQ05; 颗粒物; PM10; 25; 1000; 0.0053; 20; 0.2. FQ06; 颗粒物; PM10; 25; 1000; 0.0053; 20; 0.2. FQ07; 颗粒物; PM10; 25; 3000; 0.03; 20; 0.6. 表23 大气排放面源参数一览表 污染源名称; 长度; 宽度; 面源初始排放高度; 年排放 时间; 排放 工况; 面源源强. 颗粒物. m; m; m; h; --; kg/h. 面源; 60; 30; 10; 2400; 连续; 0.122. 1.5.2污染物排放量核算 ·有组织排放量核算表 表24 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 排放口. 1; FQ01; 两条线; 颗粒物; 5.97; 0.0060; 0.0148. 2; FQ02; 颗粒物; 5.97; 0.0060. 3; FQ03; 颗粒物; 5.97; 0.0060; 0.0042. 4; FQ04; 颗粒物; 5.97; 0.0060. 5; FQ05; 颗粒物; 6.00; 0.0053; 0.0048. 6; FQ06; 颗粒物; 6.00; 0.0053. 7; FQ07; 颗粒物; 9.86; 0.296; 0.072. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.091. ·无组织排放量核算 表25 无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1#; 原料库和上料无组织; 颗粒物; 密闭原料库和生产车间+水喷淋; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准; 0.5; 0.292. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.292. ·项目大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量结果见表26。 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 有组织：0.091 无组织：0.292. 合计; 0.383. 1.6防护距离 1.6.1大气环境防护距离 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Cmax为89.3320ug/m3，项目厂界无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。 1.6.2卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—环境质量标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值依据GB/T13201-91中表5查取。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本项目的卫生防护距离计算详见表27。 表27 卫生防护距离计算一览表 参数项目; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L（m）. 颗粒物; 0.024; 0.30; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.277. 将各参数代入上式中计算，由表可以看出本项目颗粒物无组织排放的卫生防护距离为0.277m。 根据卫生防护距离取值的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；故根据上表计算结果，本项目无组织排放源与周围敏感点卫生防护距离为50米。（卫生防护距离包络线图见图2）。 距离项目最近的敏感点为250米的山东头村，满足50m卫生防护距离的要求。因此，项目大气污染物排放不会对大气环境产生明显的不良影响。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水，搅拌机清洗用水、车辆清洗用水，经沉淀池沉淀处理后的上清液回用于生产；喷淋用水自然蒸发不外排。废水主要为职工生活废水，水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥。全厂无废水排放，不会对水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要是搅拌机、铲车、罐车、风机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声，声级值在70~85dB(A)。项目主要设备噪声级见表28。各噪声源距厂界距离见表29。 表28 项目主要设备噪声一览表 单位：dB(A) 设备名称; 设备台数; 产噪声级; 降噪措施; 降噪后. 搅拌机; 2; 80; 选用低噪设备， 搅拌机密闭，车辆慢速行驶。; 55. 风机; --; 85; 60. 罐车; 10; 70; 50. 铲车; 2; 70; 50. 运输车辆应严格按照规定时段进行运输，加强管理及检修，进出厂区口设置车辆禁止鸣笛标牌，同时评价要求禁止夜间运输，经过村庄时减速行驶，禁止鸣笛，减少对运输道路两侧居民的影响。 表29 各噪声源距厂界距离 噪声源所在位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间（生产设备）; 45m; 40m; 36m; 35m. 项目噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）推荐的方法和模式进行预测： LA(r)=Lare（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA(r)—据声源r米处的A声级； Lare（r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar—声屏障引起的A声级衰减量； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc—附加衰减量。 计算本项目各声源在厂界处的噪声贡献值：Leqg=10lg（∑ti100.1LAi）, 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值； LAi－i声源在预测点产生的A声级； T－预测声级的时间段； ti －i声源在T时间段内的运行时间。 按照以上模式和源强参数，预测计算噪声对周围厂界评价点的贡献值，噪声预测结果见表30。 表30 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间. 东厂界; 52.6; 60; 达标. 南厂界; 53.6. 西厂界; 54.6. 北厂界; 54.8. 由上表分析可知产噪设备对厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区标准要求。本项目的实施不会对项目周围声环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾和旱厕废物。生活垃圾产生量为2.5t/a，集中收集后由环卫部门处置，旱厕废物定期清掏，外运沤肥。除尘器收尘灰、砂石分离机分离的砂石均回用于生产。固体废物全部合理处置，不外排，不会对周围环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响识别 - ①评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A对本项目所属行业进行识别，本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”类别，为Ⅲ类项目。 本项目为污染影响型项目，项目周围50m范围内存在农田为土壤敏感目标，敏感程度为敏感，项目占地面积20亩，折合约1.67hm2＜5hm2，属于小型项目，对照《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级，评价范围为厂区周边50m。 ②影响类型及途径 本项目无生产废水和生活废水的产生；可能造成土壤污染的途径主要为颗粒物的沉降对土壤造成影响。项目不涉及酸、碱、盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐渍化。 综上，本项目影响途径主要为运营期颗粒物沉降污染，土壤影响环境类型为“污染影响型”。 ③影响源及影响因子 根据本项目特征进行识别，项目主要土壤影响源主要为配料、搅拌、上料等工序产生的颗粒物，无毒无害，不会对周边居住区及农田土壤产生影响。 表31 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地√；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （1.25）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（农田）、方位（ 北侧、东侧 ）、距离（紧邻 ）. 影响途径; 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他□. 全部污染物; 颗粒物. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感R；较敏感□；不敏感□√. 评价工作等级; 一级□；二级□√；三级R. 现状调查内容; 资料收集; a) □；b）□；c）□；d）□. 理化特性; /; 表11. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; /; 0~0.2m. 柱状样点数; /; /; /. 现状监测因子; 基本因子45项. 现状评价; 评价因子; 基本因子45项. 评价标准; GB15648¨；GB36600þ；表D.1£；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 根据土壤背景样现状监测结果，项目所在区域监测结果低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类建设用地筛选值，项目周边土壤环境良好。. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a) ¨；b）□；c）□ 不达标结论：a) □；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制¨；过程防控□；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标; /. 评价结论; 本项目的建设对周围土壤环境影响较小。. 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。. （2）现状评价 根据土壤环境现状监测结果可知，项目所在区域监测点位监测结果低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值要求。 综上所述，项目周边土壤环境良好 - 6、环境风险分析 - 项目外加剂为液体，由泵车泵入外加剂罐 。事故状态下，泵入过程中管路的泄露可能会造成土壤环境污染，本次评价要求，每次泵入外加剂时，在管道下方放置收集桶，如发生泄露立即停止泵送，初期泄露的外加剂收集到收集桶，由厂家回收，不会对土壤环境造成污染。 7、污染治理设施可行性分析 （1）脉冲布袋除尘器 ①脉冲布袋除尘器原理 脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰是轮流向几组滤筒分别进行，并不切断需要处理的含尘空气，所以在清灰过程中，除尘器的处理能力不变。 ②脉冲布袋除尘器特点 a、脉冲布袋除尘器 采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 b、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。 c、检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。 d、采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。 e、箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。 f、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。 脉冲布袋除尘器的构造如下图所示： 图4：脉冲布袋除尘器机构图 项目颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后均可稳定达标排放，项目废气污染治理设施可行。 （2）水回用可行性分析 经与企业核实，项目搅拌机及罐车清洗废水经砂石分离机分离后上清液回用于搅拌生产用水，分离出来的砂石料回用于生产，不影响混凝土质量。进出车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀后继续循环利用。水回用治理设施可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓排气筒 | 颗粒物 （有组织） | 每2个水泥筒仓共用一套除尘器+1根25米高的排气筒 | 其中一条线生产治理设施，两条线的筒仓治理设施一致，项目筒仓排气筒共6根 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求（排气筒高出本底建筑物3m以上） |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 （有组织） | 粉煤灰筒仓上方设置仓顶除尘器+1根25米高的排气筒 |  |  |
|  | 矿粉筒仓 | 颗粒物 （有组织） | 矿粉筒仓上方设置仓顶除尘器+1根25米高的排气筒 |  |  |
|  | 搅拌工序 | 颗粒物 （有组织） | 两台搅拌机经集气管道进入同一台脉冲布袋式除尘器处理后经1根25米高排气筒排放。项目搅拌楼与筒仓用彩钢密闭 |  |  |
|  | 原料库、传送带 | 颗粒物 （无组织） | 原料全部进入原料库，原料库密闭。原料库设置雾炮，上方设置喷淋装置，在装卸砂石料时开启雾炮和喷淋装置；砂石料传送带密闭 |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、氨氮总氮、总磷、总磷 | 生活废水水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期收集处理 |  | 合理处置，不外排 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、设备基础减震、设备合理布局、厂房隔声等降噪措施 |  |  |  |  |
| 其 它 | 厂区运输道路进行水泥硬化，空地进行绿化。 |  |  |  |  |
| 态保护措施及预期效果： 建设项目在未硬化的地面采取种植树木等绿化措施，起到美化环境、降低噪声等保护环境的作用，同时有利于局部景观环境和生态环境的改善 |  |  |  |  |  |

环境管理与计划

环境管理与监测 （1）环境管理 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）制定自行监测计划。 本项目自行监测计划见表32。 表32 全厂自行监测方案 类别; 监测点位; 监测 指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 水泥入筒仓; 两条线; FQ01; 颗粒物; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求（排气筒高出本底建筑物3m以上）. 水泥入筒仓; FQ02; 颗粒物. 粉煤灰入筒仓; FQ03; 颗粒物. 粉煤灰入筒仓; FQ04; 颗粒物. 矿粉入筒仓; FQ05; 颗粒物. 矿粉入筒仓; FQ06; 颗粒物. 配料、搅拌; FQ07; 颗粒物. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准.

结论与建议

一、结论 （1）项目概况 项目名称：顺平县鑫宇建材有限公司年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目。 建设性质：新建。 建设地点：顺平县鑫宇建材有限公司位于河北省保定市顺平县蒲上镇山东头村，厂区中心地理坐标为N38°53′20.92″，E115°11′2.08″。项目东侧隔村路为农田，北侧为农田，西侧、南侧为库房（正在办理环评手续，不在本项目建设范围之内）。 项目投资：总投资为2475万元，其中环保投资为70万元，占总投资的2.83%。 劳动定员及生产天数：项目劳动定员为20人，生产时间为300天，每天8小时，夜班不生产。 建设规模：年产50万立方米商品混凝土。 （2）产业政策符合性 本项目产品为混凝土项目，本项目原料、产品和生产工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年)》中的鼓励类、限制类和淘汰类；本项目不属于《河北省新増限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中的限制类和淘汰类。项目已在顺平县发展改革局备案(顺平发改备字[2018]11号)，项目符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （3）选址可行性 顺平县鑫宇建材有限公司位于河北省保定市顺平县蒲蒲上镇山东头村，厂区中心地理坐标为N38°53′20.92″，E115°11′2.08″。厂区附近无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等特殊保护单位。因此，本项目选址可行。 （4）“三线一单”符合性分析结论 顺平县鑫宇建材有限公司位于河北省保定市顺平县蒲蒲上镇山东头村，项目建设位置不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。本项目建设符合生态红线控制要求。运营过程中的资源能源消耗不会触及资源利用上线；废气、废水、噪声经治理后均可达标排放，固体废物全部妥善处置，本项目建设不会触及环境质量底线；项目未列入保定市发改委于2017年8月7日发布的《保定市主体功能区负面清单》及《河北省主体功能区规划》（冀政函[2013]70号）规定中的保定市限制开发区域和禁止开发区域。因此，项目符合“三线一单”的要求。 （5）环境影响分析 ①大气环境影响分析 运营期全厂有组织废气主要为粉料入筒仓废气，砂石料上料、下料废气，配料、搅拌产生的废气，均采取有效的治理措施后排放。 项目排气筒FQ01-FQ7的颗粒物排放浓度能满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求。 全厂无组织废气主要为砂石原料库装卸产生的颗粒物，原料库采取密闭措施，原料库喷淋管喷淋抑尘，生产车间雾炮抑尘，经上述措施后外排的颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值 综上所述，项目生产过程中产生的废气均能达标排放，能够满足相应标准要求，不会对周围环境空气产生明显不利影响。 ②水环境影响分析 项目无生产废水，搅拌机清洗用水、车辆清洗用水，经沉淀池沉淀处理后的上清液回用于生产，喷淋用水自然蒸发不外排。生活废水主要为职工生活盥洗废水。水质简单，泼洒地面抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥。全厂无废水排放，不会对周围水环境产生影响。 ③声环境影响分析 全本项目噪声主要为搅拌设备、风机、料场装卸车辆等产生的噪声。经采取厂房隔声等降噪措施后，经预测厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，即，昼间≤60dB（A），本项目夜间不生产。因此不会对周围声环境产生不利影响。采取以上措施后，噪声不会对区域声环境产生明显影响。 ④固体废物影响分析 全厂主要废物主要为生活垃圾，生活垃圾统一收集后由环卫部门处置经采取上述措施后，本项目产生固体废物均得到妥善处置，不会对项目周围环境产生明显影响。 （6）卫生防护距离 项目设置50m卫生防护距离。在卫生防护距离范围内不应建设集中住宅、文教科研区、办公楼、卫生服务机构以及其它公共建筑、有特殊要求的工业厂房等。 （7）污染物防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理工艺成熟、可靠，防治措施可行，可保证污染物达标排放，区域环境质量水平可维持现状。 （8）总量控制结论 根据相关环保政策要求，结合建设项目的排污特点，确定建设项目的污染物排放总量控制指标为颗粒物、NOx、SO2 、VOCs、COD、氨氮、总氮、总磷8项。项目总量控制指标以达标排放量作为总量控制指标，则全厂污染物总量控制指标为：颗粒物0.112t/a、NOx0t/a、SO20t/a、VOCs0t/a、总磷0t/a、COD：0t/a；氨氮0t/a、总氮0t/a。 （9）、建设项目污染物排放清单及管理要求 排放清单一览表见表33，环境管理要求一览表见表34，“三同时”验收情况见表35。 表33 排放清单一览表 类别; 排放源; 污染物种类; 排放浓度/声级; 排放量（t/a）. 废气; 水泥筒仓排气筒（FQ01/FQ02）; 颗粒物 （有组织）; 10mg/m3; 0.025t/a. 粉煤灰筒仓排气筒（FQ03/FQ04）; 颗粒物 （有组织）; 10mg/m3; 0.007t/a. 矿粉筒仓排气筒（FQ05/FQ06）; 颗粒物 （有组织）; 10mg/m3; 0.008t/a. 配料搅拌站排气筒（FQ07）; 颗粒物 （有组织）; 10mg/m3; 0.072t/a. 原料库; 颗粒物 （无组织）; ＜1.0mg/m3; 0.292t/a. 废水; 职工生活; COD; 生活废水水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥; 0t/a. SS. 氨氮. 总氮. 总磷. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 3.0t/a; 环卫部门及时清运 不外排. 旱厕废物; /; 定期清掏，外运沤肥. 噪声; 机器噪声; LAeq; --; 昼间; 60dB（A）. 表34 环境管理要求一览表 建设内容; 厂区建筑面积2590m2，主要包括搅拌楼一座660m2，实验室130m2，原料库1800m2。. 主要设备; 2HZS180CS搅拌机2座，砂石分离机1台，罐车10辆，铲车4辆，泵车3辆。. 原辅料要求; 石子50万t/a，水洗砂26.67万t/a，水泥12.34万t/a，粉煤灰3.5万t/a，矿粉4万t/a，外加剂0.4万t/a. 类别; 污染源; 环境保护措施; 排放标准. 废气; 水泥筒仓有组织废气; 项目每条线对应两个水泥筒仓，两个水泥筒仓共用一个脉冲除尘器处理，经一根25米高的排气筒排放。; 两根排气筒; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求（排气筒高出本底建筑物3m以上）. 粉煤灰筒仓有组织废气; 项目每条线对应一个粉煤灰筒仓，粉煤灰筒仓粉尘经各自的脉冲式布袋除尘器+25m高的排气筒排放; 两根排气筒. 矿粉筒仓有组织废气; 项目每条线对应一个矿粉筒仓，矿粉筒仓粉尘经各自的脉冲式布袋除尘器+25m高的排气筒排放; 两根排气筒. 配料、搅拌工序有组织废气; 项目两台搅拌机产生的废气经集气管进入一套布袋除尘器处理后经1根25米高排气筒排放。项目将搅拌楼与筒仓用彩钢棚密闭; 一根排气筒. 无组织废气; 运输道路地面硬化；原料库、生产车间密闭+喷淋管、雾炮喷淋+密闭传送带; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值（颗粒物≤1.0mg/m3）. 废水; 职工生活; 生活废水水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥; 不外排. 生产废水; 搅拌机清洗用水、车辆清洗用水，经沉淀池沉淀处理后的上清液回用于生产，喷淋用水自然蒸发不外排; 不外排. 噪声; 搅拌站设备 风机 运输车辆; 低噪声设备、设备合理布局、采取基础减振、厂房隔声化等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间不生产. 固废; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一处置; 妥善处置. 旱厕废物; 定期清掏，外运沤肥. 表35 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 治理效果; 投资 （万元）. 废气; 水泥入筒仓; 两条线; FQ01; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求（排气筒高出本底建筑物3m以上）; 60. 水泥入筒仓; FQ02; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒. 粉煤灰入筒仓; FQ03; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒. 粉煤灰入筒仓; FQ04; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒. 矿粉入筒仓; FQ05; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒. 矿粉入筒仓; FQ06; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒. 配料、搅拌; FQ07; 颗粒物; 脉冲除尘器+25米高排气筒. 无组织; 原料库、生产车间; 颗粒物; 运输道路地面硬化；原料库、生产车间密闭+喷淋管、雾炮喷淋+密闭传送带; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值. 废水; 生活污水; COD; 生活废水水质简单，泼洒地面抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥; 不外排; 2. SS. 氨氮. 总氮. 总磷. 噪声; 设备运行噪声; 低噪声设备、设备合理布局、采取基础减振、厂房隔声化等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（DB12348-2008）2类标准; 6. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门集中处置; 全部妥善处置; 2. 旱厕废物; 定期清掏，外运沤肥. 合计; 70. 综上所述，该项目选址可行，符合国家产业政策，各种污染物经治理后均可做到达标排放，且对周围环境影响较小。因此，在实施污染物总量控制、确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 ①加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。 ②加强厂容厂貌建设。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图及卫生防护距离包络线图 附图3 厂区平面布置图 附图4 环境空气保护目标图 附图5 项目与顺平县生态保护红线相对位置图 附图6 项目与保定市“四区一线”相对位置图 附件1 企业营业执照 附件2 备案信息表 附件3 交款证明 附件4 委托书 附件5 建设单位承诺书 附件6 变更证明 附件7 项目用水证明 附件8 土壤监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行